- IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

| Nazwa handlowa: | SUPER CZYŚCIK SUPER CHROM |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | Preparat do pielęgnacji , nadawania połysku i konserwacji. |
| Producent: | - P.P.H.U. OK. Ireneusz Bromber - 80-534 Gdańsk ul. Starowiejska 65 tel.:+58 552-03-44 tel./fax: +58 346-92-50 telefon alarmowy: 0-502-50-65-69 e-mail: ok.@ok.vn.pl |
| Dystrybutor: |  |

2.   IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ

| Preparat nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem. |  |
| --- | --- |
| ### Zagrożenie pożarowe: | Preparat ciekły, trudnopalny (t.z.>200oC). W ogniu wydzielają się szkodliwe gazy, pary i dymy, zawierające m.in. tlenki węgla i tlenki azotu. |
| ### Zagrożenie toksykologiczne: | Bezpośredni kontakt z olejem nie wywołuje następstw dla zdrowia człowieka. Preparat jest słabo lotny. Wdychanie par wydzielających się z podgrzanego preparatu lub dymu, może spowodować słabe podrażnienie dróg oddechowych. Długotrwałe działanie na skórę może spowodować jej podrażnienie. |
| ### Zagrożenie ekotoksykologiczne: | Jest lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni. Nie rozpuszcza się w wodzie. Stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych. |

3.   SKŁAD/INFORMACJA  O  SKŁADNIKACH

Skład chemiczny preparatu:   mieszanina związków organicznych.

Składniki:

| Nazwa chemiczna | % wag. | Nr CAS | Nr WE | Symbole ostrzegawcze | Zwroty zagrożenia (R)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa). (preparat Shellsol D 60) ### (zawiera <0,1 % benzenu) | 12-15 | 64742-48-9 | 265-150-3 | NOTA H NOTA P Xn | 65-66 |
| ### olej parafinowy (białe oleje mineralne) | 50-70 | 8042-47-5 | 232-455-8 | - | - |
| ### olej wazelinowy (białe oleje mineralne) | 12-14 | 8042-47-5 | 232-455-8 | - | - |
| ### terpena pomarańczowa ### (ekstrakty pomarańczowe) | <0,99 | 8028-48-6 | 232-433-8 | Xn | 10-65 |
| Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= żrący, Xn= szkodliwy, Xi= drażniący, E= wybuchowy, O= utleniający, F+= skrajnie łatwopalny, F= wysoce łatwopalny, N= niebezpieczny dla środowiska |  |  |  |  |  |
| *Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R ujęto w punkcie 16 |  |  |  |  |  |
| Zwroty R odnoszą się do substancji 100 % a nie do jej stężenia w preparacie. |  |  |  |  |  |

4.  PIERWSZA  POMOC

Następstwa wdychania większych ilości preparatu:

- Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić ciepło i spokój. - W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.

Następstwa połknięcia:

- W pierwszej kolejności przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym. Nie wywoływać wymiotów. - W razie potrzeby zapewnić pomoc medyczną

Kontakt z oczami:

- Usunąć szkła kontaktowe. Przemyć skażone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Przykryć oczy jałowym opatrunkiem. - W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty.

Kontakt ze skórą:

- Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem. - W przypadku gdy wystąpi podrażnienie skóry, które nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem.

5.   POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  POŻARU

| Zagrożenia pożarowe: | Preparat trudnopalny. Pod wpływem wysokiej temperatury mogą powstać pary cięższe od powietrza. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszankę łatwopalną spalającą się łagodnie lub wybuchowo. Pary mogą przemieszczać się na poziomie gruntu i przenosić płomień do źródła par. |
| --- | --- |
| Środki gaśnicze: | - Piana gaśnicza, - suche proszki gaśnicze, - gaśnice CO2 |
| Środki gaśnicze, jakich nie należy stosować: | Nie stosować zwartych strumieni wody. |
| Gaszenie pożaru: | W przypadku zapalenia unikać podsycania ognia. Pożar w zamkniętych obszarach może zwalczać tylko wyszkolona straż pożarna. Pojemniki blisko źródła ognia należy oddalić od niego lub/i schładzać wodą. Opary strącać mgłą wodną. Chronić kanalizację, wody powierzchniowe i grunt przed zanieczyszczeniem. |
| Sprzęt ochronny strażaków: | Pełne wyposażenie ochronne. |
| Produkty spalania: | W ogniu wydzielają się szkodliwe gazy, pary i dymy, zawierające m.in. tlenki węgla, tlenki azotu, związki fosforu.. |

6.  POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

| Środki ochrony indywidualnej: | Ubrania robocze ze zwartej tkaniny. Stosować rękawice ochronne z tworzywa lateksowego, butylowego lub fluorowęglowego do łokcia. Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. Niebezpieczeństwo ślizgania się po zanieczyszczonym preparatem podłożu. |
| --- | --- |
| Metody oczyszczania: | Zabezpieczyć uszkodzone opakowania, na drodze przemieszczającego się preparatu sypać tamy. Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia. Stosować obojętne materiały absorbujące (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit). Do czyszczenia stosować wodę i detergenty. Nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników. |
| Zabezpieczenie środowiska: | Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuszczać do skażenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie dopuszczać do skażenia gruntu. W przypadku poważnego zanieczyszczenia jakichkolwiek elementu środowiska, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze. |

7.  POSTĘPOWANIE  Z  PREPARATEM  I  JEGO  MAGAZYNOWANIE

| Postępowanie z preparatem: | Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zamkniętych. Myjki do oczu z bieżącą wodą w pobliżu stanowisk pracy. Podczas wszelkich, wykonywanych czynności z preparatem: - nie jeść, nie pić, nie palić nie zażywać lekarstw, - unikać bezpośrednich kontaktów z preparatem, - unikać wdychania par i aerozoli, - przestrzegać zasad higieny osobistej, - stosować odzież i sprzęt ochrony osobistej. |
| --- | --- |
| Zapobieganie pożarom i wybuchom: | Nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności. |
| Warunki bezpiecznych magazynów: | Wszelkie pomieszczenia magazynowe muszą być wydajnie wentylowane. Magazyny muszą być suche, przystosowane do przechowywania preparatów żrących. Podłoże musi być wykonane z materiału nieprzepuszczalnego, najlepiej ceramicznego. |
| Warunki magazynowania: | Przechowywać we właściwie oznakowanych, fabrycznych, zamkniętych opakowaniach, z etykietą w języku polskim zgodną z obowiązującymi przepisami. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami. Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozsypania/rozlania. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska. Nie wolno stosować ciśnienia do opróżniania opakowań. Niebezpieczeństwo ślizgania się po zanieczyszczonym preparatem podłożu. Systemy wentylacyjne powinny tworzyć system zamknięty. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródłami ciepła. Unikać kontaktów z silnymi czynnikami utleniającymi. Zapoznać się z treścią karty – charakterystyki. |

8.   KONTROLA  NARAŻENIA  I  ŚRODKI  OCHRONY  INDYWIDUALNEJ

Wartości graniczne narażenia:

Najwyższe dopuszczalne stężenie (mg/m3) w środowisku pracy poszczególnych składników preparatu - obowiązujące w Polsce:

| CAS | Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | ### oleje mineralne – faza ciekła aerozolu | 5 | 10 |

Najwyższe dopuszczalne stężenie (mg/m3) w środowisku pracy poszczególnych składników preparatu - obowiązujące w Unii Europejskiej:

| CAS | Nazwa czynnika | Wartości dopuszczalne |  | Adnotacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 godzin | Krótkoterminowe |  |
|  |  | mg/m3 | mg/m3 |  |
| - | ### oleje mineralne – faza ciekła aerozolu | - | - | - |

## Kontrola narażenia

## Kontrola narażenia w miejscu pracy:

| Ochrona rąk: | Stosować rękawice ochronne z tworzywa lateksowego, butylowego lub fluorowęglowego do łokcia. Zapoznać się z instrukcją użycia rękawic, czasokresu ich stosowania, itp. Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. Uwaga: podczas pracy w sąsiedztwie przedmiotów ostrokrawędziowych, może nastąpić uszkodzenie rękawic. |
| --- | --- |
| Ochrona oczu: | W przypadku zagrożenia rozbryzgami - okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami (oprawa z tworzywa sztucznego odpornego na działanie rozpuszczalników organicznych). W pobliżu stanowisk pracy zainstalować myjki do oczu z bieżącą wodą. |
| Ochrona dróg oddechowych: | W przypadku zagrożenia - ochrony dróg oddechowych, w przypadku pracy w atmosferze z ponadnormatywnymi stężeniami składników produktu. |
| Ochrona skóry: | Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny (najlepiej z włókna naturalnego). Fartuchy ochronne. Buty ochronne. |
| Ogólne środki ochrony i higieny: | Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy wymyć powierzchnię ciała oraz oczyścić ochrony osobiste. Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać leków podczas pracy. |

- Kontrola narażenia środowiska – brak danych

- 9.   WŁAŚCIWOŚCI  FIZYCZNE I CHEMICZNE

| INFORMACJE OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| Postać fizyczna: | - W warunkach normalnych oleista ciecz |
| Barwa: | - bezbarwny, klarowny |
| Zapach: | - o charakterystycznym zapachu |
| WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA |  |
| - Wartość pH: | - Neutralna |
| - Gęstość: | - ok. 860 kg/m3 / 15oC |
| - Gęstość par względem powietrza: | - >1 |
| - Prężność par: | - Brak danych. |
| - Temperatura mięknienia: | - <-12 oC |
| - Początek temperatury wrzenia: | - od 280 oC |
| - Temperatura zapłonu: | - >200oC |
| - Temperatura samozapłonu: | - >320oC . |
| - Samozapalność: | - Preparat nie jest samozapalny |
| - Wybuchowość: | - Preparat nie jest wybuchowy |
| - Zakres tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem: | - 1-12 % obj. |
| - Lepkość kinematyczna: | - >18 mm 2/s/40 oC |
| - Rozpuszczalność w wodzie: | - nie rozpuszcza się i nie miesza się z wodą |
| - Współczynnik podziału n-oktanol / woda / 20oC: | - Brak danych |

- 10.   STABILNOŚĆ  I  REAKTYWNOŚĆ

| Stabilność i reaktywność: | Preparat w warunkach prawidłowego przechowywania jest stabilny chemicznie. |
| --- | --- |
| Sytuacje, których należy unikać: | Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi czynnikami utleniającymi. |
| Niebezpieczne produkty rozkładu: | W wysokich temperaturach powstają niebezpieczne produkty rozkładu, zawierające m.in. tlenki węgla, tlenki azotu, drażniące dymy |
| Właściwości korozyjne: | Brak |

11.   INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE

| Drogi narażenia: | Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. |
| --- | --- |
| Dane toksykologiczne: | Brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących całości preparatu. Rafinowany mineralny olej bazowy LD50(doustnie, szczur) > 10g/kg |
| Działanie miejscowe: |  |
| Kontakt ze skórą: | Część składników produktu z łatwością przenika przez skórę. Mogą wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie i wysuszenie skóry (odtłuszczenie). |
| Kontakt z oczami: | Działa podrażniająco na oczy. |
| Drogi oddechowe: | Wdychanie par wydzielających się z produktu powoduje podrażnienie błony śluzowej. |
| Drogi pokarmowe: | Wystąpią podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunka. |

Następstwa opóźnione i chroniczne:

| Działanie uczulające: | Nie dotyczy. |
| --- | --- |
| Działanie rakotwórcze: | Nie dotyczy. |
| Działanie mutagenne: | Nie dotyczy. |
| Działanie szkodliwe na rozrodczość: | Nie dotyczy. |
| Działanie narkotyczne: | Nie dotyczy. |

12.   INFORMACJE   EKOLOGICZNE

| Dane toksykologiczne poszczególnych składników stwarzających zagrożenie: | brak danych |
| --- | --- |
| Mobilność: | preparat całkowicie miesza się z wodą. |
| Stopień biodegradacyjności: | brak danych |
| Biokumulacja: | brak danych |
| Stopień zagrożenia wód: | mały |
| Inne: | Zgodnie z recepturą preparat nie zawiera chlorowcowęglowodorów (AOX). |

13.   POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

| Metody unieszkodliwiania: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628), z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206), |  |  |
| Zawartość opakowania wg: |  |  |
| Rodzaju | 13 02 02 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych. |
| Opakowania wg: |  |  |
| Rodzaju | 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych, |
| Rodzaju | 15 01 04 | opakowania z metalu, |
| Sposób likwidacji (D10): |  | Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie. |
| Uwaga: |  | Nie wprowadzać do środowiska. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Produkt i opakowania dostarczać do uprawnionego przedsiębiorstwa. |

- INFORMACJE O TRANSPORCIE

| # A. Transport drogowy i kolejowy (ADR /RID) |  |
| --- | --- |
| ### UN - |  |
| Klasa: | - |
| Grupa pakowania: | - |
| Kod klasyfikacyjny: | - |
| Numer rozpoznawczy zagrożenia: | - |
| Nalepka ostrzegawcza wg (ADR/RID): | - |
| # B. Transport morski (IMDG) |  |
| UN - |  |
| Klasa: | - |
| Grupa pakowania: | - |
| EmS – numer: | - |
| Zanieczyszczenie środowiska morskiego: | Nie |
| Nalepka ostrzegawcza wg IMDG: | - |
| # C. Transport lotniczy (IATA-DGR) |  |
| UN - |  |
| Klasa: | - |
| Grupa pakowania: | - |
| Nalepka ostrzegawcza wg IATA: | - |

15.	INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH

Preparat nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z  przepisami prawa.

Kartę wykonano zgodnie z:

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE;

- Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. (Dz.U.11 poz.84; z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1278/2008 (GHS) – (art. 55, 
zał. VI, tab. 3.2);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (DZ.U. Nr 53, poz. 439);

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i  preparatów chemicznych; ze zmianą z dnia 4.09.2007r  (Dz. U. Nr 174, poz. 1222) oraz zmianą z dnia 5.03.2009r. (Dz.U. Nr 43, poz. 353);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r (Dz.U. 212 poz.1769) i zmianą z dnia 30.09.2007 (Dz.U 161 poz.1142);

- DYREKTYWY KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego.

- Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);

- Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173);

16.  INNE INFORMACJE

| ### Znaczenie zwrotów zagrożenia z punku 2, 3 i 15: |  |  |
| --- | --- | --- |
| R 10 | Produkt łatwopalny. |  |
| R 65 | Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. |  |
| R 66 | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. |  |
| Porady szkoleniowe: |  |  |
| Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki. |  |  |
| Normy na sprzęt ochronny: |  |  |
| PN-EN 20344:2005(U) |  | Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do użytku w pracy. |
| PN-EN 166:2005 |  | Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.; |
| PN-EN 374-1:2005 PN-EN 374-2:2005 PN-EN 374-3:2005 |  | Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania Wyznaczanie odporności na przesiąkanie. Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów; |
| PN-EN 14605:2005(U) |  | Odzież ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed chemikaliami z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy (typ 3); |
| Powietrze na stanowiskach pracy: |  |  |
| PN-EN 1540:2004 |  | Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia |
| PN-EN 689:2002 |  | Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. |
| Inne informacje: |  |  |
| - Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacja zawarta w powyższej karcie stanowi opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania preparatu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja właściwości preparatu. - Produkt nie może być bez pisemnej zgody używany w żadnym innym celu aniżeli podanym w p.1 karty-charakterystyki. - Karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych. - Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. - Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce nie są gwarancją parametrów technicznych czy przydatności do określonych zastosowań. - Karta weryfikowana w firmie SPIN-DORADZTWO, adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę info@spin-doradztwo.pl |  |  |

* * * * *